建筑电气与智能化实验教学示范中心

实验室安全操作及应急预案

（2019年12月）

一、实验室用电安全操作要求

1、实验室做强电实验时，必须二人以上方可开展实验。实验过程中要保证有人看守，实验完毕后要及时断电。

2、电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及。

3、需要带电操作时，必须带绝缘手套或穿绝缘靴。

4、切勿带电插、拔、接电气线路。

5、动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好，防止误合闸触电。

6、在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时，剪脚面应背离身体特别是脸部，防止被剪下引脚弹伤。

7、高压电容器，实验结束后或闲置时，应串接合适电阻进行放电。

8、在需要带电操作的低电压电路实验时，单手操作比双手操作安全 。

9、使用电容器时，千万注意电容的极性和耐压，当电容电压高于电容耐压时，会引起电容爆裂而伤害到人。

10、使用电烙铁应注意：

（1）、不能乱甩焊锡；（2）、及时放回烙铁架，防止烫坏电源线，用完及时切断电源；（3）、周围不得放置易燃物品。

11、静电防护

静电能造成大型仪器的高性能元器件的损害, 危及仪器的安全, 也会因放电时瞬间产生的冲击性电流对人体造成伤害。电子器件放电火花引起易燃气体燃烧或爆炸, 因此必须加以防护。 防静电的措施主要有以下几种:

进入易产生静电的实验室前, 应先徒手触摸一下金属接地榜, 以消除人体从室外带来的静电. 坐着工作的场合, 可在手腕上带接地腕带

二、火灾控制与人员疏散应急预案

提高全体师生员工应对突发火情、火灾的意识和能力，保证一旦发生火灾，事发现场及周边人员能及时报警并进行力所能及的扑救，有关人员能及时到位，有效地组织对火灾的扑救、人员的疏散、被困人员的营救等，根据我学院实际情况，特制定此消防应急预案。

1、灾情报告、报警程序

发生的火灾较小且可以控制时，现场人员必须通过电话向实验中心主任及学院领导报告。当火情不能有效控制时，应通过电话向学校保卫处23085037、或119向公安消防部门报警，同时通知相邻实验室人员。

本单位教师接到火灾报告后，要迅速到达火灾现场并协助火灾的扑救和人员疏散。

向公安消防部门和学校保卫处23085037报警时，要准确地说明起火单位、起火楼层、起火房间的所在部位、燃烧物的类别等。报119火警后，报警人员在道路口接应消防车进入现场，公安消防人员到场后，报警人员或者着火房间人员及时向公安消防指挥员介绍已了解的火场情况，如火情火势、燃烧物品的类别、有无危险物品、有无人员被困等。

2、火灾扑救程序

（1）发生火情时

在场人员应在保护自己人身安全并能安全撤离的情况下采取及时有效的措施进行扑救。例如：发生小面积着火，可用石棉布、湿抹布覆盖火焰直至扑灭，也可使用灭火器，防止火势变大。

（2）发生火灾时

现场人员在扑救时不要轻易打开门窗，应切断本实验室的电源。本单位教师接到火灾警报后应立即到达火灾现场，了解火灾的性质、有无人员被围困等。要有效地组织人员使用灭火器或消防水枪进行灭火。

当火情不能有效控制时，应通过电话119向公安消防部门和学校保卫部门23085295报警，同时通知相邻实验室人员。

3、烧伤急救处理

（1）基本原则是：烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

（2）衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去以免继续烧伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

（3）烧伤经过初步处理后，要及时将伤员就近送往校医院或医院治疗。

三、触电事故应急预案

应急措施要点：抢救触电者，避免在抢救时发生其它事故。发现触电事故的任何人员都应当在第一时间抢救触电者，必要时在场人员要打120求援，同时向单位领导报告。

1、触电解脱方法

（1）切断电源。

（2）若一时无法切断电源，可用干燥的木棒、木板、绝缘绳等绝缘材料解脱触电者。

（3）用绝缘工具切断带电导线。

（4）抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者身体裸露部位。

（5）尽量避免触电者解脱后摔倒受伤。

*注意：以上办法仅适用于220V电压触电的抢救。高压触电应及时通知学校供电部门（电话：23085254），采用相应的紧急措施，以免发生新的事故。

2、现场急救方法

（1）触电者神智清醒，让其就地休息。

（2）触电者呼吸、心跳尚存、神智不清，应仰卧，周围保持空气流通，注意保暖。

（3）触电者呼吸停止，则用口对口进行人工呼吸；触电者心脏停止跳动，用体外人工心脏挤压维持血液循环；若呼吸、心脏全停，则两种方法同时进行。

*注意：现场抢救不能轻易中止抢救，要坚持到医务人员到场后接替抢救。

（4）触电事故发生后，应维护抢救现场的正常秩序，相关人员应当引导医务人员快速进入事故现场。

（5）事故现场警戒线必须待医务人员将触电者带离现场赴医院救治，事故调查和排险抢修工作完毕，现场已无事故隐患时，方可解除。