实     验     报     告

课程名称：

实验项目名称：继电接触器控制的电动机正

反转控制

专业：

报告人：       学号：      班级：

实验时间：

天津城建大学

控制与机械工程学院

一 实验目的： 1.熟悉交流接触器、按钮等低压控制电器的结构、规格和型号。 2.掌握实际生产设备中简单控制环节及设计方法，提高运用能力。 3.培养连接、检查和操作简单控制电路的能力，提高实践能力。 二 实验设备和器材： 1.三相异步电动机、实验用继电接触控制箱，实验用按扭控制箱； 2.数字万用电表。

三 实验原理(电路)： 在工农业生产中，大量存在的是一些简单的中小型生产设备的自动控制。它们大都广泛采用继电接触控制系统对中小功率异步电动机进行直接起动、正反转控制、顺序控制和Y－△延时起动控制。这种控制系统主要由交流接触器、按钮、热继电器等组成。 自动生产机械中的控制线路的种类很多，有的甚至较复杂，但它们都是由这些单元线路所组成。 (1)单向控制环节 单向控制环节有单向点动控制和单向长动控制两种基本形式，单向点动环节常用于快速行程及地面操作的行车等场合。单向长动与单向点动基本相同，常用于单方向直接起动的连续运转的场合。 (2)可逆启动控制环节 可逆起动控制环节有辅助触点作联锁保护，电路如图1所示。 图1 可逆控制电路

四 实验内容(表格)： 一台电动机正反转控制实验 电动机正反转控制电路如图1所示，其中，按钮SB1 和SB2控制电动机的正常正、反转、SB3用于停止控制。按图连线，操作。要求如下： (1)按铭牌要求正确接好电动机的三相定子绕组，接三相220V电源。 (2)仔细观察按钮、交流接触器、热继电器的结构，分清线圈、热元件、各触点的位置。 (3)先接主电路，再接控制电路。注意互锁点的连接。接好线后，在断电的情况下，用万用表检查控制电路。可分别按下常开按钮SB1、SB2，用万用表的欧姆档检查控制电路VW两点间的阻值是否分别等于控制线圈KM1、KM2的阻值，若等于，可合上电源。 (4)分别按正转启动按钮SB1、停止按钮SB3及反转启动按钮SB2，观察各电器工作状态及电动机启动、停止、反转运行情况。 (5)观察互锁点的作用。 1.检查电机绕组表格 A相绕组电阻; B相绕组电阻; C相绕组电阻. 2.电动机铭牌数据表格： 3.描述电机运转情况：

五 实验思考题： (1)如何检查控制电路？控制电路具有哪些保护功能？ (2)试修改并画出实验内容1的控制电路，使其增加一个互锁按扭环节，并分析，增加互锁按扭进行联锁的含意。

成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。