实     验     报     告

课程名称：

实验项目名称：三极管及其单级共射放大电路

专业：

报告人：       学号：      班级：

实验时间：

天津城建大学

控制与机械工程学院

| 一 实验目的： 1.了解晶体三极管的命名方法和主要技术指标，学习识别其类型和管脚的技能。 2.学习共射极放大电路静态工作点的测量与调整，研究静态工作点对放大电路动态性能的影响。 3.学习放大电路主要性能指标（电压放大倍数）的测量方法。 二 实验设备和器材： 1.数字示波器；数字函数信号发生器；数字交流毫伏表；数字万用表；电子学综合实验装置 2.单管放大器实验板。 |  |
| --- | --- |
| 三 实验原理(电路)： 工作点稳定的分压式共射放大电路，它既有电流放大作用，又有电压放大作用。该电路信号从基极输入，集电极输出。输入电阻与相同材料的二极管正向偏置电阻相当，输出电阻较高，且输出电压与输人电压反相，故用于小信号的放大，或用于多级放大电路的中间级。实验参考电路如图1所示。 图1单级共射放大电路 |  |
|  | 四 实验内容(表格)： 1.测量电路在线性放大状态时的静态工作点 按图1所示电路，接通直流电源前，先将Rw调至最大，函数信号发生器输出旋钮旋至零。接通+12V电源，调节Rw，使 Ic = 2.0 mA（即UE = 2.0 V）。用数字万用表直流电压表档测量UB、UE、Uc及用万用表Ω档测量RB11值，并记入表1。 表1 测量值; 计算值. UB（V）; UE（V）; Uc（V）; Rb11（kΩ）; UBE（V）; UCE（V）; Ic（mA）; IB（μA）; β. 2.测量电压放大倍数 在放大器输入端加入频率为l kHz，Ui ≈ 10 mV的正弦信号，同时用示波器观察放大器输出电压Uo波形，在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下述三种情况下的Uo值，并用双踪示波器观察Uo和Ui的相位关系，记入表2。 表2 Rc（kΩ）; RL（kΩ）; Uo（V）; AV; Ui / Uo波形. |
|  | 五 实验思考题： 1. 总结Rc、RL及静态工作点对放大器电压放大倍数的影响。 2. 讨论静态工作点变化对放大器输出波形的影响。 |
|  | 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日 |

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。