实     验     报     告

课程名称：

实验项目名称：可编程序控制器系统的认

识和基本操作

专业：

报告人：       学号：      班级：

实验时间：

天津城建大学

控制与机械工程学院

一 实验目的： 1.了解可编程序控制器系统的组成，熟悉S7-200系列PLC的外部结构和外部接线方法。 2.了解和熟悉STEP7-Micro/win编程软件的使用方法，学会用它写入程序，编辑程序以及对PLC的运行进行监控的方法。 3.熟悉并掌握S7-200系列PLC的基本指令和基本编程方法。 二 实验设备和器材： 1.S7－226可编程控制器，编程用计算机及S7－200编程软件，编程通讯电缆。 2.输入输出模块。

三 实验原理(电路)： PLC是专为在工业环境下使用而设计的工业控制器（CPU模块）。 其最小控制系统如图4.3.1所示。它一般由一个PLC工业控制器、计算机和编程软件、外部设备组成，还可能包括一个或多个I/O 扩展模块。外部输入输出接线是指工业控制器的输入接口、输出接口与外部设备的连线，也称为输入驱动电路、输出驱动电路。 STEP7-MICRO/MIN32软件的基本功能是协助用户完成开发应用软件的任务，如创建用户程序、修改和编写应用程序等。 (1)创建应用程序 (2)编译并下载应用程序。 (3)运行应用程序。

四 实验内容(表格)： 1.逻辑指令练习 编写并调试下列梯形图，并观察记录输出结果，操作步骤如下： (1)用STEP7-Micro/win 编程软件分别将下列的梯形图写入计算机，并完成编辑和调试。 (2)检查无误后，保存并下载到可编程序控制器（PLC）上。 (3)用实验连接导线将可编程序控制器（PLC）的输入/输出端子与输入/输出模块连接。 (4)运行写入计算机的梯形图程序，观察输出结果并分别填入对应的表格。 I0.0; ON; OFF. Q0.0. I0.1; ON; OFF. Q0.1. I0.0; ON; ON; OFF; OFF. I0.1; ON; OFF; ON; O. QF; .0. I0.0; ON; ON; OFF; OFF. I0.1; ON; OFF; ON; OFF. Q0.0. I0.0; ON; ON; OFF; OFF. I0.1; ON; OFF; ON; OFF. Q0.0. 输入I0.0~I0.3; Q0.0. 1; I0.0与I0.1同为ON, IO.2、I0.3任意. 2; I0.2与I0.3同为ON, I0.0、I0.1任意. 3; I0.0或I0.1不同时为ON,且I0.2、I0.3 不同为ON. 输入I0.0~I0.3; Q0.0. 1; I0.0与I0.1同为OFF, I0.2、I0.3为ON. 2; I0.2与I0.3同为OFF,I0.0、I0.1为ON. 3; I0.2或I0.3不同时为OFF,且I0.0、I0.1不同时为ON. 2.定时器指令实验及应用 编写并调试下列梯形图，观察记录输出结果，并用时序图表示。 I0.0 I0.0 T37 Q0.0 （ ） T37 IN TON PT 100ms I0.0 40 T37 Q0.0 3.计数器指令及应用 编写并调试下列梯形图，观察记录输出结果，并用时序图表示。 I0.0 C4 I0.0 CU CTU R PV I0.1 I0.1 4 C4 Q0.0 （ ） C4 Q0.0

五 实验思考题： (1)PLC最小控制系统由哪几部分组成？输入电源规格多少伏？举例画出输入驱动电路、输出驱动电路的形式。 (2)说明本次实验所用PLC可编程序控制器的型号，输入为多少点？输出为多少点？

成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。