实     验     报     告

课程名称：

实验项目名称：可编程序控制器的基本控

制综合练习

专业：

报告人：       学号：      班级：

实验时间：

天津城建大学

控制与机械工程学院

一 实验目的： 1.进一步熟悉S7-200系列PLC的基本指令和应用方法，学习编程设计 2.学会设计简单的梯形图程序。 3.学习在PLC中，低压电器、电动机、及其与PLC的连接。 二 实验设备和器材： 1.S7－226可编程控制器、编程用计算机及S7－200编程软件、通讯电缆。 2.鼠笼式电动机、输入输出模块。

三 实验原理(电路)： 三相异步电动机过去用继电器和接触器控制。而工业控制器（PLC）是将继电器—接触器的优点与计算机自动控制技术和通信技术相结合的一种新的工业控制装置，用可编程控制器实现的自动控制电动机。其步骤为： (1)连接被控对象（多指电动机）的主电路。 (2)连接可编程逻辑控制器的I/O电路。 (3)将反映控制要求的多个触点的“串并组合”转换成”与”“或”逻辑关系以程序的形式送入可编程控制器。 (4)按照实验任务要求调试并运行程序，直至满足控制任务要求为止。 (5)继电控制实现的电动机正反转电路如图所示。

四 实验内容(表格)： 设计PLC与接触器控制三相异步电动机的正反转控制线路，并具备相应的保护措施。步骤如下： (1)参考如图线路用梯形图编写上述程序。 (2)在计算机上完成编程和调试。 (3)画出PLC与实验设备硬件设备相连的实验连接图。 (4)将PLC输出与实验设备相连，操作并观察实验结果 相关表格 1.I/O口的分布表 2．PLC与实验设备硬件设备相连的实验连接图 3梯形图编程 4描述运行状态结果

五 实验思考题： (1)控制线路中如何实现相应的保护措施。（短路、过载和失压三种保护） (2)简述本实验工作原理。

成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。