实     验     报     告

课程名称：

实验项目名称：逻辑门电路功能及参数的测试

专业：

报告人：       学号：      班级：

实验时间：

天津城建大学

控制与机械工程学院

| 一 实验目的： 1.了解TTL与非门主要参数的含义。 2.掌握TTL门电路逻辑功能的测试方法。 3.熟悉组合逻辑电路分析的步骤。 4.加深对全加器、加法器电路的理解，并学会灵活运用这些电路。 二 实验设备和器材： 1.电子学综合实验装置、数字示波器、数字万用表 2.芯片74LS00、74LS32、74LS86 |  |
| --- | --- |
| 三 实验原理(电路)： 分立逻辑门电路实现全加器,用74LS00、74LS32、74LS86组成一个全加器，见下图。 Ai Bi Ci-1 ≥1 & =1 & =1 Si Ci |  |
|  | 四 实验内容(表格)： 1.TTL门电路逻辑功能的测试 (1)在与非门(74LS00)、或门(74LS32)及异或门(74LS86)每块芯片中，任选一个门按真值表逐项验证逻辑功能，测试结果填入表1中。 表1 门电路逻辑功能测试 输出. 输入; 74LS00; 74LS32; 74LS86. A B; Y1; Y2; Y3; 电压(V). 0 0. 0 1. 1 0. 1 1. (2)观察与非门对脉冲的控制作用：在实验板上选用74LS00的任一与非门，用连续脉冲信号作为与非门的一个输入变量，用示波器观察当另一个输入端接高电平和接低电平时，电路的输出波形填入下表2。 表2 A; B; 输出波形. 连续脉冲; 0. 1. 2.用74LS00、74LS32、74LS86组成一个全加器，见实验原理中的全加器图，验证其真值表。 表3 真值表 Ai; Bi; Ci-1; Si; Ci. 0; 0. 0; 1. 1; 0. 1; 1. |
|  | 五 实验思考题： 1.半加器与全加器的差别与应用场合。 2.按照组合逻辑电路的分析步骤，分析测试结果。 |
|  | 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日 |

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。